REversion: v1.10 - 2026/03/10

24通道电池模拟器故障仿真3U机架用户手册

认证与质量保证

本系列仪器完全符合标称技术指标。.

保修服务

自发货之日起，Art-Logics公司为该产品的材料和制造提供一年质保服务（以下保修限制情况除外）。

- 如需保修服务或维修，请将产品退回至Art-Logics公司指定维修点。

- 客户需预付将产品寄回Art-Logics维修点的单程运费，Art-Logics公司将承担产品返回的运费。

- 从其他国家退回的产品，客户需承担运费、关税及其他税费。

保修限制

以下情况不在保修服务范围内：

- 客户自行修改或维修的产品；

- 因客户安装电路或操作环境超出规定范围而导致的损坏；

- 产品型号或机身序列号被涂改、删除、移除或无法识别；

- 因意外事故导致的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽

目录

认证与质量保证	2

保修服务	2

保修限制	2

1. 快速参考	4

1.1 产品简介	4

1.2. 产品介绍	5

接口	5

引脚定义	5

NTC连接器引脚图	9

1.3 配件介绍	10

2.安装与调试	11

2.1 连接电源线	11

2.2 连接通信线	12

2.3 设置	12

2.4 通信调试	14

3. 使用方法	15

3.1 安装软件和驱动	15

3.2 运行ART Logics应用程序	15

3.2.1. 独立电池模拟器	15

3.2.2. 离线数据	18

3.3 直接控制	20

准备	20

初始化电池模拟器	20

电池电压输出	20

电池电压测量	21

电池电流测量	21

仿真模拟:	22

3.4 高级配置	26

a3.4 通过CAN通信进行设置和读取	28

3.5 Labview VI	29

4. 技术规格	30

4.1. 主要技术参数	30

5.常见问题	31

1. 快速参考

本节简要介绍仪器的前面板、后面板和接口功能，确保您在操作仪器前快速了解。外观、结构、接口功能及各操作特性在本章中不做详细介绍，仅作为快速参考指南，帮助您快速熟悉仪器的操作特性.

♦ 产品简介

♦ 硬件接口介绍

♦ 配件介绍

1.1 产品简介

电芯模拟器可提供6通道电池模拟、16位ADC、通道隔离或通道串联输出。

用户可选择使用以太网TCP、USB-C*、CAN或RS-232作为通信接口来配置通道参数和监控测量数据。还可扩展多块电芯模拟卡，使用1台计算机控制。

更多功能特点、技术指标和创新点描述如下：

(1) 电压范围0-7V / 0-5V

(2) 电压精度1mV

(3) 24通道，通道隔离，支持串联扩展

(4) 支持电池模拟充放电

(5) 以太网TCP、USB-C*、RS-232和CAN通信接口

(6) 提供C#和LabVIEW API

注意：* 可选，取决于系列配置

1.2. 产品介绍

接口

(1) 220VAC电源连接

(2) SD卡槽

(3) RS232串口

(4) 以太网接口

(5) CAN接口

(6) 24通道电芯输出端口 - RC接口

(7) 8路NTC输出端口 - 圆形接口*

(8) 故障仿真状态指示灯

(9) 24V直流输入

(10) 故障仿真通信端口

(11) 电芯模拟器TCP控制端口

- 24通道电池模拟器带故障仿真 - 1A

6

8

24通道电池模拟器带故障仿真 - 5A

5

7

10

9

4

1

5

注意：* 为可选配置

引脚定义

| 连接器 1 - 前面板 | 连接器2 - 后面板 |
| --- | --- |
| 香蕉接头 - 前面板 | 矩形连接器 - 后面板 |
| CELL1- | RC-1 |
| CELL1_SEN- | RC-2 |
| CELL1_SEN+ | RC-3 |
| CELL1+ | RC-4 |
| CELL2- | RC-5 |
| CELL2_SEN- | RC-6 |
| CELL2_SEN+ | RC-7 |
| CELL2+ | RC-8 |
| CELL3- | RC-9 |
| CELL3_SEN- | RC-10 |
| CELL3_SEN+ | RC-11 |
| CELL3+ | RC-12 |
| CELL4- | RC-13 |
| CELL4_SEN- | RC-14 |
| CELL4_SEN+ | RC-15 |
| CELL4+ | RC-16 |
| CELL5- | RC-17 |
| CELL5_SEN- | RC-18 |
| CELL5_SEN+ | RC-19 |
| CELL5+ | RC-20 |
| CELL6- | RC-21 |
| CELL6_SEN- | RC-22 |
| CELL6_SEN+ | RC-23 |
| CELL6+ | RC-24 |
| CELL7- | RC-25 |
| CELL7_SEN- | RC-26 |
| CELL7_SEN+ | RC-27 |
| CELL7+ | RC-28 |
| CELL8- | RC-29 |
| CELL8_SEN- | RC-30 |
| CELL8_SEN+ | RC-31 |
| CELL8+ | RC-32 |
| CELL9- | RC-33 |
| CELL9_SEN- | RC-34 |
| CELL9_SEN+ | RC-35 |
| CELL9+ | RC-36 |
| CELL10- | RC-37 |
| CELL10_SEN- | RC-38 |
| CELL10_SEN+ | RC-39 |
| CELL10+ | RC-40 |
| CELL11- | RC-41 |
| CELL11_SEN- | RC-42 |
| CELL11_SEN+ | RC-43 |
| CELL11+ | RC-44 |
| CELL12- | RC-45 |
| CELL12_SEN- | RC-46 |
| CELL12_SEN+ | RC-47 |
| CELL12+ | RC-48 |
| CELL13- | RC-49 |
| CELL13_SEN- | RC-50 |
| CELL13_SEN+ | RC-51 |
| CELL13+ | RC-52 |
| CELL14- | RC-53 |
| CELL14_SEN- | RC-54 |
| CELL14_SEN+ | RC-55 |
| CELL14+ | RC-56 |
| CELL15- | RC-57 |
| CELL15_SEN- | RC-58 |
| CELL15_SEN+ | RC-59 |
| CELL15+ | RC-60 |
| CELL16- | RC-61 |
| CELL16_SEN- | RC-62 |
| CELL16_SEN+ | RC-63 |
| CELL16+ | RC-64 |
| CELL17- | RC-65 |
| CELL17_SEN- | RC-66 |
| CELL17_SEN+ | RC-67 |
| CELL17+ | RC-68 |
| CELL18- | RC-69 |
| CELL18_SEN- | RC-70 |
| CELL18_SEN+ | RC-71 |
| CELL18+ | RC-72 |
| CELL19- | RC-73 |
| CELL19_SEN- | RC-74 |
| CELL19_SEN+ | RC-75 |
| CELL19+ | RC-76 |
| CELL20- | RC-77 |
| CELL20_SEN- | RC-78 |
| CELL20_SEN+ | RC-79 |
| CELL20+ | RC-80 |
| CELL21- | RC-81 |
| CELL21_SEN- | RC-82 |
| CELL21_SEN+ | RC-83 |
| CELL21+ | RC-84 |
| CELL22- | RC-85 |
| CELL22_SEN- | RC-86 |
| CELL22_SEN+ | RC-87 |
| CELL22+ | RC-88 |
| CELL23- | RC-89 |
| CELL23_SEN- | RC-90 |
| CELL23_SEN+ | RC-91 |
| CELL23+ | RC-92 |
| CELL24- | RC-93 |
| CELL24_SEN- | RC-94 |
| CELL24_SEN+ | RC-95 |
| CELL24+ | RC-96 |

PIN map of Connector 2

1.3 配件介绍

- 220VAC电源线

- USB-C 数据线

用于在使用串口通信时将电池模拟器连接到计算机。

·

- 网线

用于在使用以太网通信时将电池模拟器连接到计算机。

- 软件开发资料

包含电池模拟器的计算机软件。

注意：更多详情请参阅开发手册。

2. 安装与调试

♦ 连接电源线

♦ 连接通信线

♦ 通信调试

♦ 收货检查

2.1 连接电源线

连接电源线前

为防止触电和仪器损坏，请遵守以下注意事项。

警告

- 连接电源线前，请确保供电电压与仪器的额定输入电压匹配。

- 连接电源线前，请确保电源开关处于关闭状态，并确认端子处无危险电压。

- 为防止触电和火灾，请使用本公司提供的电源线。

- 务必将输入电源线连接到带保护接地的交流配电箱。请勿使用无保护接地的接线板。

- 请勿使用无保护接地的延长电源线，否则保护功能将失效。

- 确保电源线端子周围有保护盖，以避免意外接触电压造成潜在的人身安全隐患。

注意

安全机构要求必须提供从设备上物理断开交流电源线的方法。最终断开装置（开关或断路器）必须安装在设备附近且易于触及（以便操作），并且该断开装置必须对此设备进行标识。

接线方法

- 确认仪器开关已关闭。

- 确认接口处无危险电压。

- 连接24V电源。

2.2 连接通信线

仪器提供4种通信模式：

- 第一种为串口通信，仪器端为Type-C接口。

- 第二种为以太网通信，仪器端为以太网接口。

- 第三种为CAN通信，仪器端为CAN协议DB9接口。

- 第四种为菊花链通信，仪器端为菊花链接口。

2.3 设置

2.3.1 连接被测设备(DUT)

仪器与被测对象之间的连接方式为直接连接，示意图如下：

PC/Controller

单设备直连模式

将各电芯板的串联接口连接，形成多设备串联输出模式。

2.3.2 连接多台电池模拟器单元

将电芯盒1的故障控制输出(Fault Ctrl. OUT)连接器通过数据线连接到电芯盒2的故障控制输入(Fault Ctrl. IN)连接器。然后，将电芯盒2的故障控制输出连接器连接到电芯盒3的故障控制输入连接器，完成连接。

将电芯盒1的输出(OUT)连接器通过数据线连接到电芯盒2的输入(IN)连接器。然后，将电芯盒2的输出(OUT)连接器连接到电芯盒3的输入(IN)连接器。最后将电芯盒3的输出(OUT)连接器连接到电芯盒1的输入(IN)连接器，完成电芯盒的菊花链通信。

2.4 通信调试

为笔记本电脑设置IP地址

- 连接电源线和通信线。

- 将计算机IP配置为与仪器IP在同一网段。仪器的初始IP为192.168.0.149。以下示例将计算机地址更改为192.168.1.127。

注意：只有直接连接网线时，计算机才需要配置IP，之后不需要。

3. 同时按下WIN + R键，输入CMD打开命令行窗口。

4. 输入ping 192.168.0.120，检查网络通信是否正常。如果下方有回复，则以太网连接正常。

注意：请确保电池模拟器与计算机在同一网络中。

3. 使用方法

本节详细介绍如何使用仪器，包括软件和驱动安装、功能配置和应用、参数设置等。

  - 直接控制

准备工作

通过TCP/IP连接电池模拟器

初始化电池模拟器

以SSCOM软件为例：选择TCPClient端口，设置端口号为6025，启用HEX显示和发送。

命令:

AA 55 11 E1 19 00 00 00 00 00 55

响应:

AA 55 11 B0 01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 50

电池电压输出

可通过发送命令并提供通道和电压值来设置电芯的电压输出。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电压输出。

电池电压输出参数

命令:

AA 55 11 E0 19 00 02 00 00 00 00 02 10 00 00 00 02 20 00 00 00 02 30 00 00 12 00 02 40 00 00 00 02 50 00 00 00 02 60 00 00 00 02 70 00 00 13 00 02 80 00 00 00 02 90 00 00 00 03 00 00 00 00 03 10 00 00 14 00 03 20 00 00 00 03 30 00 00 00 03 40 00 00 00 03 50 00 00 15 00 03 60 00 00 00 03 70 00 00 00 03 80 00 00 00 03 90 00 00 16 00 04 00 00 00 00 04 10 00 00 00 04 20 00 00 00 04 30 00 00 17 00 02 00 00 00 00 02 10 00 00 00 02 20 00 00 00 02 30 00 00 18 00 02 40 00 00 00 02 50 00 00 00 02 60 00 00 00 02 70 00 00 19 00 02 80 00 00 00 02 90 00 00 00 03 00 00 00 00 03 10 00 00 20 00 03 20 00 00 00 03 30 00 00 00 03 40 00 00 00 03 50 00 00 21 00 03 60 00 00 00 03 70 00 00 00 03 80 00 00 00 03 90 00 00 22 00 04 00 00 00 00 04 10 00 00 00 04 20 00 00 00 04 30 00 00 23 00 02 00 00 00 00 02 10 00 00 00 02 20 00 00 00 02 30 00 00 24 00 02 40 00 00 00 02 50 00 00 00 02 60 00 00 00 02 70 00 00 25 00 02 80 00 00 00 02 90 00 00 00 03 00 00 00 00 03 10 00 00 26 00 03 20 00 00 00 03 30 00 00 00 03 40 00 00 00 03 50 00 00 27 00 03 60 00 00 00 03 70 00 00 00 03 80 00 00 00 03 90 00 00 28 00 04 00 00 00 00 04 10 00 00 00 04 20 00 00 00 04 30 00 00 08 01 00 01 20 00 00 55

电池电压测量

电路板通过发送命令并提供通道来提供电压测量。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电压测量。

●命令:

AA 55 11 E1 19 00 00 00 00 00 55

电池电流测量

电路板通过发送命令并提供通道来提供电流测量。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电流测量。

电流测量有两个量程：低电流量程和高电流量程。

低电流量程参数

● 命令:

AA 55 11 E2 19 00 00 00 00 00 55

故障仿真:

您可以为电池通道设置4种状态：开路、无故障、反向和短路

打电池模拟器时，默认状态为"开路"。

如需正常输出，请设置为"无故障"。.

|  | OPEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | @11_CLRDIG=5; | @11_CLRDIG=6; | @11_CLRDIG=7; | @11_CLRDIG=8; |
| CH2 | @11_CLRDIG=10; | @11_CLRDIG=11; | @11_CLRDIG=12; | @11_CLRDIG=13; |
| CH3 | @11_CLRDIG=15; | @11_CLRDIG=16; | @11_CLRDIG=17; | @11_CLRDIG=18; |
| CH4 | @11_CLRDIG=20; | @11_CLRDIG=21; | @11_CLRDIG=22; | @11_CLRDIG=23; |
| CH5 | @11_CLRDIG=25; | @11_CLRDIG=26; | @11_CLRDIG=27; | @11_CLRDIG=28; |
| CH6 | @11_CLRDIG=30; | @11_CLRDIG=31; | @11_CLRDIG=32; | @11_CLRDIG=33; |
| CH7 | @11_CLRDIG=35; | @11_CLRDIG=36; | @11_CLRDIG=37; | @11_CLRDIG=38; |
| CH8 | @11_CLRDIG=40; | @11_CLRDIG=41; | @11_CLRDIG=42; | @11_CLRDIG=43; |
| CH9 | @11_CLRDIG=45; | @11_CLRDIG=46; | @11_CLRDIG=47; | @11_CLRDIG=48; |
| CH10 | @11_CLRDIG=50; | @11_CLRDIG=51; | @11_CLRDIG=52; | @11_CLRDIG=53; |
| CH11 | @11_CLRDIG=55; | @11_CLRDIG=56; | @11_CLRDIG=57; | @11_CLRDIG=58; |
| CH12 | @11_CLRDIG=60; | @11_CLRDIG=61; | @11_CLRDIG=62; | @11_CLRDIG=63; |
| CH13 | @11_CLRDIG=65; | @11_CLRDIG=66; | @11_CLRDIG=67; | @11_CLRDIG=68; |
| CH14 | @11_CLRDIG=70; | @11_CLRDIG=71; | @11_CLRDIG=72; | @11_CLRDIG=73; |
| CH15 | @11_CLRDIG=75; | @11_CLRDIG=76; | @11_CLRDIG=77; | @11_CLRDIG=78; |
| CH16 | @11_CLRDIG=80; | @11_CLRDIG=81; | @11_CLRDIG=82; | @11_CLRDIG=83; |
| CH17 | @11_CLRDIG=85; | @11_CLRDIG=86; | @11_CLRDIG=87; | @11_CLRDIG=88; |
| CH18 | @11_CLRDIG=90; | @11_CLRDIG=91; | @11_CLRDIG=92; | @11_CLRDIG=93; |
| CH19 | @11_CLRDIG=95; | @11_CLRDIG=96; | @11_CLRDIG=97; | @11_CLRDIG=98; |
| CH20 | @11_CLRDIG=100; | @11_CLRDIG=101; | @11_CLRDIG=102; | @11_CLRDIG=103; |
| CH21 | @11_CLRDIG=105; | @11_CLRDIG=106; | @11_CLRDIG=107; | @11_CLRDIG=108; |
| CH22 | @11_CLRDIG=110; | @11_CLRDIG=111; | @11_CLRDIG=112; | @11_CLRDIG=113; |
| CH23 | @11_CLRDIG=115; | @11_CLRDIG=116; | @11_CLRDIG=117; | @11_CLRDIG=118; |
| CH24 | @11_CLRDIG=120; | @11_CLRDIG=121; | @11_CLRDIG=122; | @11_CLRDIG=123; |
| CH25 | @11_CLRDIG=125; | @11_CLRDIG=126; | @11_CLRDIG=127; | @11_CLRDIG=128; |
| CH26 | @11_CLRDIG=130; | @11_CLRDIG=131; | @11_CLRDIG=132; | @11_CLRDIG=133; |
| CH27 | @11_CLRDIG=135; | @11_CLRDIG=136; | @11_CLRDIG=137; | @11_CLRDIG=138; |
| CH28 | @11_CLRDIG=140; | @11_CLRDIG=141; | @11_CLRDIG=142; | @11_CLRDIG=143; |
| CH29 | @11_CLRDIG=145; | @11_CLRDIG=146; | @11_CLRDIG=147; | @11_CLRDIG=148; |
| CH30 | @11_CLRDIG=150; | @11_CLRDIG=151; | @11_CLRDIG=152; | @11_CLRDIG=153; |
| CH31 | @11_CLRDIG=155; | @11_CLRDIG=156; | @11_CLRDIG=157; | @11_CLRDIG=158; |
| CH32 | @11_CLRDIG=160; | @11_CLRDIG=161; | @11_CLRDIG=162; | @11_CLRDIG=163; |
| CH33 | @11_CLRDIG=165; | @11_CLRDIG=166; | @11_CLRDIG=167; | @11_CLRDIG=168; |
| CH34 | @11_CLRDIG=170; | @11_CLRDIG=171; | @11_CLRDIG=172; | @11_CLRDIG=173; |
| CH35 | @11_CLRDIG=175; | @11_CLRDIG=176; | @11_CLRDIG=177; | @11_CLRDIG=178; |
| CH36 | @11_CLRDIG=180; | @11_CLRDIG=181; | @11_CLRDIG=182; | @11_CLRDIG=183; |
| CH37 | @11_CLRDIG=185; | @11_CLRDIG=186; | @11_CLRDIG=187; | @11_CLRDIG=188; |
| CH38 | @11_CLRDIG=190; | @11_CLRDIG=191; | @11_CLRDIG=192; | @11_CLRDIG=193; |
| CH39 | @11_CLRDIG=195; | @11_CLRDIG=196; | @11_CLRDIG=197; | @11_CLRDIG=198; |
| CH40 | @11_CLRDIG=200; | @11_CLRDIG=201; | @11_CLRDIG=202; | @11_CLRDIG=203; |
| CH41 | @11_CLRDIG=205; | @11_CLRDIG=206; | @11_CLRDIG=207; | @11_CLRDIG=208; |
| CH42 | @11_CLRDIG=210; | @11_CLRDIG=211; | @11_CLRDIG=212; | @11_CLRDIG=213; |
| CH43 | @11_CLRDIG=215; | @11_CLRDIG=216; | @11_CLRDIG=217; | @11_CLRDIG=218; |
| CH44 | @11_CLRDIG=220; | @11_CLRDIG=221; | @11_CLRDIG=222; | @11_CLRDIG=223; |
| CH45 | @11_CLRDIG=225; | @11_CLRDIG=226; | @11_CLRDIG=227; | @11_CLRDIG=228; |
| CH46 | @11_CLRDIG=230; | @11_CLRDIG=231; | @11_CLRDIG=232; | @11_CLRDIG=233; |
| CH47 | @11_CLRDIG=235; | @11_CLRDIG=236; | @11_CLRDIG=237; | @11_CLRDIG=238; |
| CH48 | @11_CLRDIG=240; | @11_CLRDIG=241; | @11_CLRDIG=242; | @11_CLRDIG=243; |
| CH49 | @11_CLRDIG=245; | @11_CLRDIG=246; | @11_CLRDIG=247; | @11_CLRDIG=248; |
| CH50 | @11_CLRDIG=250; | @11_CLRDIG=251; | @11_CLRDIG=252; | @11_CLRDIG=253; |
| CH51 | @11_CLRDIG=255; | @11_CLRDIG=256; | @11_CLRDIG=257; | @11_CLRDIG=258; |
| CH52 | @11_CLRDIG=260; | @11_CLRDIG=261; | @11_CLRDIG=262; | @11_CLRDIG=263; |
| CH53 | @11_CLRDIG=265; | @11_CLRDIG=266; | @11_CLRDIG=267; | @11_CLRDIG=268; |
| CH54 | @11_CLRDIG=270; | @11_CLRDIG=271; | @11_CLRDIG=272; | @11_CLRDIG=273; |
| CH55 | @11_CLRDIG=275; | @11_CLRDIG=276; | @11_CLRDIG=277; | @11_CLRDIG=278; |
| CH56 | @11_CLRDIG=280; | @11_CLRDIG=281; | @11_CLRDIG=282; | @11_CLRDIG=283; |
| CH57 | @11_CLRDIG=285; | @11_CLRDIG=286; | @11_CLRDIG=287; | @11_CLRDIG=288; |
| CH58 | @11_CLRDIG=290; | @11_CLRDIG=291; | @11_CLRDIG=292; | @11_CLRDIG=293; |
| CH59 | @11_CLRDIG=295; | @11_CLRDIG=296; | @11_CLRDIG=297; | @11_CLRDIG=298; |
| CH60 | @11_CLRDIG=300; | @11_CLRDIG=301; | @11_CLRDIG=302; | @11_CLRDIG=303; |
| CH61 | @11_CLRDIG=305; | @11_CLRDIG=306; | @11_CLRDIG=307; | @11_CLRDIG=308; |
| CH62 | @11_CLRDIG=310; | @11_CLRDIG=311; | @11_CLRDIG=312; | @11_CLRDIG=313; |
| CH63 | @11_CLRDIG=315; | @11_CLRDIG=316; | @11_CLRDIG=317; | @11_CLRDIG=318; |
| CH64 | @11_CLRDIG=320; | @11_CLRDIG=321; | @11_CLRDIG=322; | @11_CLRDIG=323; |
| CH65 | @11_CLRDIG=325; | @11_CLRDIG=326; | @11_CLRDIG=327; | @11_CLRDIG=328; |
| CH66 | @11_CLRDIG=330; | @11_CLRDIG=331; | @11_CLRDIG=332; | @11_CLRDIG=333; |
| CH67 | @11_CLRDIG=335; | @11_CLRDIG=336; | @11_CLRDIG=337; | @11_CLRDIG=338; |
| CH68 | @11_CLRDIG=340; | @11_CLRDIG=341; | @11_CLRDIG=342; | @11_CLRDIG=343; |
| CH69 | @11_CLRDIG=345; | @11_CLRDIG=346; | @11_CLRDIG=347; | @11_CLRDIG=348; |
| CH70 | @11_CLRDIG=350; | @11_CLRDIG=351; | @11_CLRDIG=352; | @11_CLRDIG=353; |
| CH71 | @11_CLRDIG=355; | @11_CLRDIG=356; | @11_CLRDIG=357; | @11_CLRDIG=358; |
| CH72 | @11_CLRDIG=360; | @11_CLRDIG=361; | @11_CLRDIG=362; | @11_CLRDIG=363; |

|  | NO FAULT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | @11_SETDIG=5; | @11_SETDIG=6; | @11_CLRDIG=7; | @11_CLRDIG=8; |
| CH2 | @11_SETDIG=10; | @11_SETDIG=11; | @11_CLRDIG=12; | @11_CLRDIG=13; |
| CH3 | @11_SETDIG=15; | @11_SETDIG=16; | @11_CLRDIG=17; | @11_CLRDIG=18; |
| CH4 | @11_SETDIG=20; | @11_SETDIG=21; | @11_CLRDIG=22; | @11_CLRDIG=23; |
| CH5 | @11_SETDIG=25; | @11_SETDIG=26; | @11_CLRDIG=27; | @11_CLRDIG=28; |
| CH6 | @11_SETDIG=30; | @11_SETDIG=31; | @11_CLRDIG=32; | @11_CLRDIG=33; |
| CH7 | @11_SETDIG=35; | @11_SETDIG=36; | @11_CLRDIG=37; | @11_CLRDIG=38; |
| CH8 | @11_SETDIG=40; | @11_SETDIG=41; | @11_CLRDIG=42; | @11_CLRDIG=43; |
| CH9 | @11_SETDIG=45; | @11_SETDIG=46; | @11_CLRDIG=47; | @11_CLRDIG=48; |
| CH10 | @11_SETDIG=50; | @11_SETDIG=51; | @11_CLRDIG=52; | @11_CLRDIG=53; |
| CH11 | @11_SETDIG=55; | @11_SETDIG=56; | @11_CLRDIG=57; | @11_CLRDIG=58; |
| CH12 | @11_SETDIG=60; | @11_SETDIG=61; | @11_CLRDIG=62; | @11_CLRDIG=63; |
| CH13 | @11_SETDIG=65; | @11_SETDIG=66; | @11_CLRDIG=67; | @11_CLRDIG=68; |
| CH14 | @11_SETDIG=70; | @11_SETDIG=71; | @11_CLRDIG=72; | @11_CLRDIG=73; |
| CH15 | @11_SETDIG=75; | @11_SETDIG=76; | @11_CLRDIG=77; | @11_CLRDIG=78; |
| CH16 | @11_SETDIG=80; | @11_SETDIG=81; | @11_CLRDIG=82; | @11_CLRDIG=83; |
| CH17 | @11_SETDIG=85; | @11_SETDIG=86; | @11_CLRDIG=87; | @11_CLRDIG=88; |
| CH18 | @11_SETDIG=90; | @11_SETDIG=91; | @11_CLRDIG=92; | @11_CLRDIG=93; |
| CH19 | @11_SETDIG=95; | @11_SETDIG=96; | @11_CLRDIG=97; | @11_CLRDIG=98; |
| CH20 | @11_SETDIG=100; | @11_SETDIG=101; | @11_CLRDIG=102; | @11_CLRDIG=103; |
| CH21 | @11_SETDIG=105; | @11_SETDIG=106; | @11_CLRDIG=107; | @11_CLRDIG=108; |
| CH22 | @11_SETDIG=110; | @11_SETDIG=111; | @11_CLRDIG=112; | @11_CLRDIG=113; |
| CH23 | @11_SETDIG=115; | @11_SETDIG=116; | @11_CLRDIG=117; | @11_CLRDIG=118; |
| CH24 | @11_SETDIG=120; | @11_SETDIG=121; | @11_CLRDIG=122; | @11_CLRDIG=123; |
| CH25 | @11_SETDIG=125; | @11_SETDIG=126; | @11_CLRDIG=127; | @11_CLRDIG=128; |
| CH26 | @11_SETDIG=130; | @11_SETDIG=131; | @11_CLRDIG=132; | @11_CLRDIG=133; |
| CH27 | @11_SETDIG=135; | @11_SETDIG=136; | @11_CLRDIG=137; | @11_CLRDIG=138; |
| CH28 | @11_SETDIG=140; | @11_SETDIG=141; | @11_CLRDIG=142; | @11_CLRDIG=143; |
| CH29 | @11_SETDIG=145; | @11_SETDIG=146; | @11_CLRDIG=147; | @11_CLRDIG=148; |
| CH30 | @11_SETDIG=150; | @11_SETDIG=151; | @11_CLRDIG=152; | @11_CLRDIG=153; |
| CH31 | @11_SETDIG=155; | @11_SETDIG=156; | @11_CLRDIG=157; | @11_CLRDIG=158; |
| CH32 | @11_SETDIG=160; | @11_SETDIG=161; | @11_CLRDIG=162; | @11_CLRDIG=163; |
| CH33 | @11_SETDIG=165; | @11_SETDIG=166; | @11_CLRDIG=167; | @11_CLRDIG=168; |
| CH34 | @11_SETDIG=170; | @11_SETDIG=171; | @11_CLRDIG=172; | @11_CLRDIG=173; |
| CH35 | @11_SETDIG=175; | @11_SETDIG=176; | @11_CLRDIG=177; | @11_CLRDIG=178; |
| CH36 | @11_SETDIG=180; | @11_SETDIG=181; | @11_CLRDIG=182; | @11_CLRDIG=183; |
| CH37 | @11_SETDIG=185; | @11_SETDIG=186; | @11_CLRDIG=187; | @11_CLRDIG=188; |
| CH38 | @11_SETDIG=190; | @11_SETDIG=191; | @11_CLRDIG=192; | @11_CLRDIG=193; |
| CH39 | @11_SETDIG=195; | @11_SETDIG=196; | @11_CLRDIG=197; | @11_CLRDIG=198; |
| CH40 | @11_SETDIG=200; | @11_SETDIG=201; | @11_CLRDIG=202; | @11_CLRDIG=203; |
| CH41 | @11_SETDIG=205; | @11_SETDIG=206; | @11_CLRDIG=207; | @11_CLRDIG=208; |
| CH42 | @11_SETDIG=210; | @11_SETDIG=211; | @11_CLRDIG=212; | @11_CLRDIG=213; |
| CH43 | @11_SETDIG=215; | @11_SETDIG=216; | @11_CLRDIG=217; | @11_CLRDIG=218; |
| CH44 | @11_SETDIG=220; | @11_SETDIG=221; | @11_CLRDIG=222; | @11_CLRDIG=223; |
| CH45 | @11_SETDIG=225; | @11_SETDIG=226; | @11_CLRDIG=227; | @11_CLRDIG=228; |
| CH46 | @11_SETDIG=230; | @11_SETDIG=231; | @11_CLRDIG=232; | @11_CLRDIG=233; |
| CH47 | @11_SETDIG=235; | @11_SETDIG=236; | @11_CLRDIG=237; | @11_CLRDIG=238; |
| CH48 | @11_SETDIG=240; | @11_SETDIG=241; | @11_CLRDIG=242; | @11_CLRDIG=243; |
| CH49 | @11_SETDIG=245; | @11_SETDIG=246; | @11_CLRDIG=247; | @11_CLRDIG=248; |
| CH50 | @11_SETDIG=250; | @11_SETDIG=251; | @11_CLRDIG=252; | @11_CLRDIG=253; |
| CH51 | @11_SETDIG=255; | @11_SETDIG=256; | @11_CLRDIG=257; | @11_CLRDIG=258; |
| CH52 | @11_SETDIG=260; | @11_SETDIG=261; | @11_CLRDIG=262; | @11_CLRDIG=263; |
| CH53 | @11_SETDIG=265; | @11_SETDIG=266; | @11_CLRDIG=267; | @11_CLRDIG=268; |
| CH54 | @11_SETDIG=270; | @11_SETDIG=271; | @11_CLRDIG=272; | @11_CLRDIG=273; |
| CH55 | @11_SETDIG=275; | @11_SETDIG=276; | @11_CLRDIG=277; | @11_CLRDIG=278; |
| CH56 | @11_SETDIG=280; | @11_SETDIG=281; | @11_CLRDIG=282; | @11_CLRDIG=283; |
| CH57 | @11_SETDIG=285; | @11_SETDIG=286; | @11_CLRDIG=287; | @11_CLRDIG=288; |
| CH58 | @11_SETDIG=290; | @11_SETDIG=291; | @11_CLRDIG=292; | @11_CLRDIG=293; |
| CH59 | @11_SETDIG=295; | @11_SETDIG=296; | @11_CLRDIG=297; | @11_CLRDIG=298; |
| CH60 | @11_SETDIG=300; | @11_SETDIG=301; | @11_CLRDIG=302; | @11_CLRDIG=303; |
| CH61 | @11_SETDIG=305; | @11_SETDIG=306; | @11_CLRDIG=307; | @11_CLRDIG=308; |
| CH62 | @11_SETDIG=310; | @11_SETDIG=311; | @11_CLRDIG=312; | @11_CLRDIG=313; |
| CH63 | @11_SETDIG=315; | @11_SETDIG=316; | @11_CLRDIG=317; | @11_CLRDIG=318; |
| CH64 | @11_SETDIG=320; | @11_SETDIG=321; | @11_CLRDIG=322; | @11_CLRDIG=323; |
| CH65 | @11_SETDIG=325; | @11_SETDIG=326; | @11_CLRDIG=327; | @11_CLRDIG=328; |
| CH66 | @11_SETDIG=330; | @11_SETDIG=331; | @11_CLRDIG=332; | @11_CLRDIG=333; |
| CH67 | @11_SETDIG=335; | @11_SETDIG=336; | @11_CLRDIG=337; | @11_CLRDIG=338; |
| CH68 | @11_SETDIG=340; | @11_SETDIG=341; | @11_CLRDIG=342; | @11_CLRDIG=343; |
| CH69 | @11_SETDIG=345; | @11_SETDIG=346; | @11_CLRDIG=347; | @11_CLRDIG=348; |
| CH70 | @11_SETDIG=350; | @11_SETDIG=351; | @11_CLRDIG=352; | @11_CLRDIG=353; |
| CH71 | @11_SETDIG=355; | @11_SETDIG=356; | @11_CLRDIG=357; | @11_CLRDIG=358; |
| CH72 | @11_SETDIG=360; | @11_SETDIG=361; | @11_CLRDIG=362; | @11_CLRDIG=363; |

|  | REVERSED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | @11_SETDIG=5; | @11_CLRDIG=6; | @11_SETDIG=7; | @11_CLRDIG=8; |
| CH2 | @11_SETDIG=10; | @11_CLRDIG=11; | @11_SETDIG=12; | @11_CLRDIG=13; |
| CH3 | @11_SETDIG=15; | @11_CLRDIG=16; | @11_SETDIG=17; | @11_CLRDIG=18; |
| CH4 | @11_SETDIG=20; | @11_CLRDIG=21; | @11_SETDIG=22; | @11_CLRDIG=23; |
| CH5 | @11_SETDIG=25; | @11_CLRDIG=26; | @11_SETDIG=27; | @11_CLRDIG=28; |
| CH6 | @11_SETDIG=30; | @11_CLRDIG=31; | @11_SETDIG=32; | @11_CLRDIG=33; |
| CH7 | @11_SETDIG=35; | @11_CLRDIG=36; | @11_SETDIG=37; | @11_CLRDIG=38; |
| CH8 | @11_SETDIG=40; | @11_CLRDIG=41; | @11_SETDIG=42; | @11_CLRDIG=43; |
| CH9 | @11_SETDIG=45; | @11_CLRDIG=46; | @11_SETDIG=47; | @11_CLRDIG=48; |
| CH10 | @11_SETDIG=50; | @11_CLRDIG=51; | @11_SETDIG=52; | @11_CLRDIG=53; |
| CH11 | @11_SETDIG=55; | @11_CLRDIG=56; | @11_SETDIG=57; | @11_CLRDIG=58; |
| CH12 | @11_SETDIG=60; | @11_CLRDIG=61; | @11_SETDIG=62; | @11_CLRDIG=63; |
| CH13 | @11_SETDIG=65; | @11_CLRDIG=66; | @11_SETDIG=67; | @11_CLRDIG=68; |
| CH14 | @11_SETDIG=70; | @11_CLRDIG=71; | @11_SETDIG=72; | @11_CLRDIG=73; |
| CH15 | @11_SETDIG=75; | @11_CLRDIG=76; | @11_SETDIG=77; | @11_CLRDIG=78; |
| CH16 | @11_SETDIG=80; | @11_CLRDIG=81; | @11_SETDIG=82; | @11_CLRDIG=83; |
| CH17 | @11_SETDIG=85; | @11_CLRDIG=86; | @11_SETDIG=87; | @11_CLRDIG=88; |
| CH18 | @11_SETDIG=90; | @11_CLRDIG=91; | @11_SETDIG=92; | @11_CLRDIG=93; |
| CH19 | @11_SETDIG=95; | @11_CLRDIG=96; | @11_SETDIG=97; | @11_CLRDIG=98; |
| CH20 | @11_SETDIG=100; | @11_CLRDIG=101; | @11_SETDIG=102; | @11_CLRDIG=103; |
| CH21 | @11_SETDIG=105; | @11_CLRDIG=106; | @11_SETDIG=107; | @11_CLRDIG=108; |
| CH22 | @11_SETDIG=110; | @11_CLRDIG=111; | @11_SETDIG=112; | @11_CLRDIG=113; |
| CH23 | @11_SETDIG=115; | @11_CLRDIG=116; | @11_SETDIG=117; | @11_CLRDIG=118; |
| CH24 | @11_SETDIG=120; | @11_CLRDIG=121; | @11_SETDIG=122; | @11_CLRDIG=123; |
| CH25 | @11_SETDIG=125; | @11_CLRDIG=126; | @11_SETDIG=127; | @11_CLRDIG=128; |
| CH26 | @11_SETDIG=130; | @11_CLRDIG=131; | @11_SETDIG=132; | @11_CLRDIG=133; |
| CH27 | @11_SETDIG=135; | @11_CLRDIG=136; | @11_SETDIG=137; | @11_CLRDIG=138; |
| CH28 | @11_SETDIG=140; | @11_CLRDIG=141; | @11_SETDIG=142; | @11_CLRDIG=143; |
| CH29 | @11_SETDIG=145; | @11_CLRDIG=146; | @11_SETDIG=147; | @11_CLRDIG=148; |
| CH30 | @11_SETDIG=150; | @11_CLRDIG=151; | @11_SETDIG=152; | @11_CLRDIG=153; |
| CH31 | @11_SETDIG=155; | @11_CLRDIG=156; | @11_SETDIG=157; | @11_CLRDIG=158; |
| CH32 | @11_SETDIG=160; | @11_CLRDIG=161; | @11_SETDIG=162; | @11_CLRDIG=163; |
| CH33 | @11_SETDIG=165; | @11_CLRDIG=166; | @11_SETDIG=167; | @11_CLRDIG=168; |
| CH34 | @11_SETDIG=170; | @11_CLRDIG=171; | @11_SETDIG=172; | @11_CLRDIG=173; |
| CH35 | @11_SETDIG=175; | @11_CLRDIG=176; | @11_SETDIG=177; | @11_CLRDIG=178; |
| CH36 | @11_SETDIG=180; | @11_CLRDIG=181; | @11_SETDIG=182; | @11_CLRDIG=183; |
| CH37 | @11_SETDIG=185; | @11_CLRDIG=186; | @11_SETDIG=187; | @11_CLRDIG=188; |
| CH38 | @11_SETDIG=190; | @11_CLRDIG=191; | @11_SETDIG=192; | @11_CLRDIG=193; |
| CH39 | @11_SETDIG=195; | @11_CLRDIG=196; | @11_SETDIG=197; | @11_CLRDIG=198; |
| CH40 | @11_SETDIG=200; | @11_CLRDIG=201; | @11_SETDIG=202; | @11_CLRDIG=203; |
| CH41 | @11_SETDIG=205; | @11_CLRDIG=206; | @11_SETDIG=207; | @11_CLRDIG=208; |
| CH42 | @11_SETDIG=210; | @11_CLRDIG=211; | @11_SETDIG=212; | @11_CLRDIG=213; |
| CH43 | @11_SETDIG=215; | @11_CLRDIG=216; | @11_SETDIG=217; | @11_CLRDIG=218; |
| CH44 | @11_SETDIG=220; | @11_CLRDIG=221; | @11_SETDIG=222; | @11_CLRDIG=223; |
| CH45 | @11_SETDIG=225; | @11_CLRDIG=226; | @11_SETDIG=227; | @11_CLRDIG=228; |
| CH46 | @11_SETDIG=230; | @11_CLRDIG=231; | @11_SETDIG=232; | @11_CLRDIG=233; |
| CH47 | @11_SETDIG=235; | @11_CLRDIG=236; | @11_SETDIG=237; | @11_CLRDIG=238; |
| CH48 | @11_SETDIG=240; | @11_CLRDIG=241; | @11_SETDIG=242; | @11_CLRDIG=243; |
| CH49 | @11_SETDIG=245; | @11_CLRDIG=246; | @11_SETDIG=247; | @11_CLRDIG=248; |
| CH50 | @11_SETDIG=250; | @11_CLRDIG=251; | @11_SETDIG=252; | @11_CLRDIG=253; |
| CH51 | @11_SETDIG=255; | @11_CLRDIG=256; | @11_SETDIG=257; | @11_CLRDIG=258; |
| CH52 | @11_SETDIG=260; | @11_CLRDIG=261; | @11_SETDIG=262; | @11_CLRDIG=263; |
| CH53 | @11_SETDIG=265; | @11_CLRDIG=266; | @11_SETDIG=267; | @11_CLRDIG=268; |
| CH54 | @11_SETDIG=270; | @11_CLRDIG=271; | @11_SETDIG=272; | @11_CLRDIG=273; |
| CH55 | @11_SETDIG=275; | @11_CLRDIG=276; | @11_SETDIG=277; | @11_CLRDIG=278; |
| CH56 | @11_SETDIG=280; | @11_CLRDIG=281; | @11_SETDIG=282; | @11_CLRDIG=283; |
| CH57 | @11_SETDIG=285; | @11_CLRDIG=286; | @11_SETDIG=287; | @11_CLRDIG=288; |
| CH58 | @11_SETDIG=290; | @11_CLRDIG=291; | @11_SETDIG=292; | @11_CLRDIG=293; |
| CH59 | @11_SETDIG=295; | @11_CLRDIG=296; | @11_SETDIG=297; | @11_CLRDIG=298; |
| CH60 | @11_SETDIG=300; | @11_CLRDIG=301; | @11_SETDIG=302; | @11_CLRDIG=303; |
| CH61 | @11_SETDIG=305; | @11_CLRDIG=306; | @11_SETDIG=307; | @11_CLRDIG=308; |
| CH62 | @11_SETDIG=310; | @11_CLRDIG=311; | @11_SETDIG=312; | @11_CLRDIG=313; |
| CH63 | @11_SETDIG=315; | @11_CLRDIG=316; | @11_SETDIG=317; | @11_CLRDIG=318; |
| CH64 | @11_SETDIG=320; | @11_CLRDIG=321; | @11_SETDIG=322; | @11_CLRDIG=323; |
| CH65 | @11_SETDIG=325; | @11_CLRDIG=326; | @11_SETDIG=327; | @11_CLRDIG=328; |
| CH66 | @11_SETDIG=330; | @11_CLRDIG=331; | @11_SETDIG=332; | @11_CLRDIG=333; |
| CH67 | @11_SETDIG=335; | @11_CLRDIG=336; | @11_SETDIG=337; | @11_CLRDIG=338; |
| CH68 | @11_SETDIG=340; | @11_CLRDIG=341; | @11_SETDIG=342; | @11_CLRDIG=343; |
| CH69 | @11_SETDIG=345; | @11_CLRDIG=346; | @11_SETDIG=347; | @11_CLRDIG=348; |
| CH70 | @11_SETDIG=350; | @11_CLRDIG=351; | @11_SETDIG=352; | @11_CLRDIG=353; |
| CH71 | @11_SETDIG=355; | @11_CLRDIG=356; | @11_SETDIG=357; | @11_CLRDIG=358; |
| CH72 | @11_SETDIG=360; | @11_CLRDIG=361; | @11_SETDIG=362; | @11_CLRDIG=363; |

|  | SHORTCUT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | @11_CLRDIG=5; | @11_CLRDIG=6; | @11_CLRDIG=7; | @11_SETDIG=8; |
| CH2 | @11_CLRDIG=10; | @11_CLRDIG=11; | @11_CLRDIG=12; | @11_SETDIG=13; |
| CH3 | @11_CLRDIG=15; | @11_CLRDIG=16; | @11_CLRDIG=17; | @11_SETDIG=18; |
| CH4 | @11_CLRDIG=20; | @11_CLRDIG=21; | @11_CLRDIG=22; | @11_SETDIG=23; |
| CH5 | @11_CLRDIG=25; | @11_CLRDIG=26; | @11_CLRDIG=27; | @11_SETDIG=28; |
| CH6 | @11_CLRDIG=30; | @11_CLRDIG=31; | @11_CLRDIG=32; | @11_SETDIG=33; |
| CH7 | @11_CLRDIG=35; | @11_CLRDIG=36; | @11_CLRDIG=37; | @11_SETDIG=38; |
| CH8 | @11_CLRDIG=40; | @11_CLRDIG=41; | @11_CLRDIG=42; | @11_SETDIG=43; |
| CH9 | @11_CLRDIG=45; | @11_CLRDIG=46; | @11_CLRDIG=47; | @11_SETDIG=48; |
| CH10 | @11_CLRDIG=50; | @11_CLRDIG=51; | @11_CLRDIG=52; | @11_SETDIG=53; |
| CH11 | @11_CLRDIG=55; | @11_CLRDIG=56; | @11_CLRDIG=57; | @11_SETDIG=58; |
| CH12 | @11_CLRDIG=60; | @11_CLRDIG=61; | @11_CLRDIG=62; | @11_SETDIG=63; |
| CH13 | @11_CLRDIG=65; | @11_CLRDIG=66; | @11_CLRDIG=67; | @11_SETDIG=68; |
| CH14 | @11_CLRDIG=70; | @11_CLRDIG=71; | @11_CLRDIG=72; | @11_SETDIG=73; |
| CH15 | @11_CLRDIG=75; | @11_CLRDIG=76; | @11_CLRDIG=77; | @11_SETDIG=78; |
| CH16 | @11_CLRDIG=80; | @11_CLRDIG=81; | @11_CLRDIG=82; | @11_SETDIG=83; |
| CH17 | @11_CLRDIG=85; | @11_CLRDIG=86; | @11_CLRDIG=87; | @11_SETDIG=88; |
| CH18 | @11_CLRDIG=90; | @11_CLRDIG=91; | @11_CLRDIG=92; | @11_SETDIG=93; |
| CH19 | @11_CLRDIG=95; | @11_CLRDIG=96; | @11_CLRDIG=97; | @11_SETDIG=98; |
| CH20 | @11_CLRDIG=100; | @11_CLRDIG=101; | @11_CLRDIG=102; | @11_SETDIG=103; |
| CH21 | @11_CLRDIG=105; | @11_CLRDIG=106; | @11_CLRDIG=107; | @11_SETDIG=108; |
| CH22 | @11_CLRDIG=110; | @11_CLRDIG=111; | @11_CLRDIG=112; | @11_SETDIG=113; |
| CH23 | @11_CLRDIG=115; | @11_CLRDIG=116; | @11_CLRDIG=117; | @11_SETDIG=118; |
| CH24 | @11_CLRDIG=120; | @11_CLRDIG=121; | @11_CLRDIG=122; | @11_SETDIG=123; |
| CH25 | @11_CLRDIG=125; | @11_CLRDIG=126; | @11_CLRDIG=127; | @11_SETDIG=128; |
| CH26 | @11_CLRDIG=130; | @11_CLRDIG=131; | @11_CLRDIG=132; | @11_SETDIG=133; |
| CH27 | @11_CLRDIG=135; | @11_CLRDIG=136; | @11_CLRDIG=137; | @11_SETDIG=138; |
| CH28 | @11_CLRDIG=140; | @11_CLRDIG=141; | @11_CLRDIG=142; | @11_SETDIG=143; |
| CH29 | @11_CLRDIG=145; | @11_CLRDIG=146; | @11_CLRDIG=147; | @11_SETDIG=148; |
| CH30 | @11_CLRDIG=150; | @11_CLRDIG=151; | @11_CLRDIG=152; | @11_SETDIG=153; |
| CH31 | @11_CLRDIG=155; | @11_CLRDIG=156; | @11_CLRDIG=157; | @11_SETDIG=158; |
| CH32 | @11_CLRDIG=160; | @11_CLRDIG=161; | @11_CLRDIG=162; | @11_SETDIG=163; |
| CH33 | @11_CLRDIG=165; | @11_CLRDIG=166; | @11_CLRDIG=167; | @11_SETDIG=168; |
| CH34 | @11_CLRDIG=170; | @11_CLRDIG=171; | @11_CLRDIG=172; | @11_SETDIG=173; |
| CH35 | @11_CLRDIG=175; | @11_CLRDIG=176; | @11_CLRDIG=177; | @11_SETDIG=178; |
| CH36 | @11_CLRDIG=180; | @11_CLRDIG=181; | @11_CLRDIG=182; | @11_SETDIG=183; |
| CH37 | @11_CLRDIG=185; | @11_CLRDIG=186; | @11_CLRDIG=187; | @11_SETDIG=188; |
| CH38 | @11_CLRDIG=190; | @11_CLRDIG=191; | @11_CLRDIG=192; | @11_SETDIG=193; |
| CH39 | @11_CLRDIG=195; | @11_CLRDIG=196; | @11_CLRDIG=197; | @11_SETDIG=198; |
| CH40 | @11_CLRDIG=200; | @11_CLRDIG=201; | @11_CLRDIG=202; | @11_SETDIG=203; |
| CH41 | @11_CLRDIG=205; | @11_CLRDIG=206; | @11_CLRDIG=207; | @11_SETDIG=208; |
| CH42 | @11_CLRDIG=210; | @11_CLRDIG=211; | @11_CLRDIG=212; | @11_SETDIG=213; |
| CH43 | @11_CLRDIG=215; | @11_CLRDIG=216; | @11_CLRDIG=217; | @11_SETDIG=218; |
| CH44 | @11_CLRDIG=220; | @11_CLRDIG=221; | @11_CLRDIG=222; | @11_SETDIG=223; |
| CH45 | @11_CLRDIG=225; | @11_CLRDIG=226; | @11_CLRDIG=227; | @11_SETDIG=228; |
| CH46 | @11_CLRDIG=230; | @11_CLRDIG=231; | @11_CLRDIG=232; | @11_SETDIG=233; |
| CH47 | @11_CLRDIG=235; | @11_CLRDIG=236; | @11_CLRDIG=237; | @11_SETDIG=238; |
| CH48 | @11_CLRDIG=240; | @11_CLRDIG=241; | @11_CLRDIG=242; | @11_SETDIG=243; |
| CH49 | @11_CLRDIG=245; | @11_CLRDIG=246; | @11_CLRDIG=247; | @11_SETDIG=248; |
| CH50 | @11_CLRDIG=250; | @11_CLRDIG=251; | @11_CLRDIG=252; | @11_SETDIG=253; |
| CH51 | @11_CLRDIG=255; | @11_CLRDIG=256; | @11_CLRDIG=257; | @11_SETDIG=258; |
| CH52 | @11_CLRDIG=260; | @11_CLRDIG=261; | @11_CLRDIG=262; | @11_SETDIG=263; |
| CH53 | @11_CLRDIG=265; | @11_CLRDIG=266; | @11_CLRDIG=267; | @11_SETDIG=268; |
| CH54 | @11_CLRDIG=270; | @11_CLRDIG=271; | @11_CLRDIG=272; | @11_SETDIG=273; |
| CH55 | @11_CLRDIG=275; | @11_CLRDIG=276; | @11_CLRDIG=277; | @11_SETDIG=278; |
| CH56 | @11_CLRDIG=280; | @11_CLRDIG=281; | @11_CLRDIG=282; | @11_SETDIG=283; |
| CH57 | @11_CLRDIG=285; | @11_CLRDIG=286; | @11_CLRDIG=287; | @11_SETDIG=288; |
| CH58 | @11_CLRDIG=290; | @11_CLRDIG=291; | @11_CLRDIG=292; | @11_SETDIG=293; |
| CH59 | @11_CLRDIG=295; | @11_CLRDIG=296; | @11_CLRDIG=297; | @11_SETDIG=298; |
| CH60 | @11_CLRDIG=300; | @11_CLRDIG=301; | @11_CLRDIG=302; | @11_SETDIG=303; |
| CH61 | @11_CLRDIG=305; | @11_CLRDIG=306; | @11_CLRDIG=307; | @11_SETDIG=308; |
| CH62 | @11_CLRDIG=310; | @11_CLRDIG=311; | @11_CLRDIG=312; | @11_SETDIG=313; |
| CH63 | @11_CLRDIG=315; | @11_CLRDIG=316; | @11_CLRDIG=317; | @11_SETDIG=318; |
| CH64 | @11_CLRDIG=320; | @11_CLRDIG=321; | @11_CLRDIG=322; | @11_SETDIG=323; |
| CH65 | @11_CLRDIG=325; | @11_CLRDIG=326; | @11_CLRDIG=327; | @11_SETDIG=328; |
| CH66 | @11_CLRDIG=330; | @11_CLRDIG=331; | @11_CLRDIG=332; | @11_SETDIG=333; |
| CH67 | @11_CLRDIG=335; | @11_CLRDIG=336; | @11_CLRDIG=337; | @11_SETDIG=338; |
| CH68 | @11_CLRDIG=340; | @11_CLRDIG=341; | @11_CLRDIG=342; | @11_SETDIG=343; |
| CH69 | @11_CLRDIG=345; | @11_CLRDIG=346; | @11_CLRDIG=347; | @11_SETDIG=348; |
| CH70 | @11_CLRDIG=350; | @11_CLRDIG=351; | @11_CLRDIG=352; | @11_SETDIG=353; |
| CH71 | @11_CLRDIG=355; | @11_CLRDIG=356; | @11_CLRDIG=357; | @11_SETDIG=358; |

  - RTDS协议

3.5 高级配置

在软件中，电压测量默认持续发送。无法更改。如需自定义流程（如发送响应的频率），可以发送命令作为"电池模拟板-用户手册"第1.8节动作序列器中的命令

- Example

/* Process 1 to set all channels voltage */

@11_PROCESS=1,DEFINE,1,180;

@11_PROCESS=1,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XA100002000000055;

@11_PROCESS=1,61,MSGTX,CAN1,CELL12,0XA100002000000055;

@11_PROCESS=1,121,MSGTX,CAN1,CELL13,0XA100002000000055;

@11_PROCESS=1,END;

/* Process 2 to get all channels voltage */

@11_PROCESS=2,DEFINE,1,101;

@11_PROCESS=2,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10155;

@11_PROCESS=2,5,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10255;

@11_PROCESS=2,10,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10355;

@11_PROCESS=2,15,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10455;

@11_PROCESS=2,20,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10555;

@11_PROCESS=2,25,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10655;

@11_PROCESS=2,30,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10155;

@11_PROCESS=2,35,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10255;

@11_PROCESS=2,40,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10355;

@11_PROCESS=2,45,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10455;

@11_PROCESS=2,50,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10555;

@11_PROCESS=2,55,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10655;

@11_PROCESS=2,60,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10155;

@11_PROCESS=2,65,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10255;

@11_PROCESS=2,70,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10355;

@11_PROCESS=2,75,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10455;

@11_PROCESS=2,80,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10555;

@11_PROCESS=2,85,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10655;

@11_PROCESS=2,END;

/* Process 3 to get all channels current measurement current at high range */

@11_PROCESS=3,DEFINE,1,101;

@11_PROCESS=3,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0155;

@11_PROCESS=3,5,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0255;

@11_PROCESS=3,10,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0355;

@11_PROCESS=3,15,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0455;

@11_PROCESS=3,20,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0555;

@11_PROCESS=3,25,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0655;

@11_PROCESS=3,30,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0155;

@11_PROCESS=3,35,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0255;

@11_PROCESS=3,40,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0355;

@11_PROCESS=3,45,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0455;

@11_PROCESS=3,50,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0555;

@11_PROCESS=3,55,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0655;

@11_PROCESS=3,60,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0155;

@11_PROCESS=3,65,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0255;

@11_PROCESS=3,70,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0355;

@11_PROCESS=3,75,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0455;

@11_PROCESS=3,80,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0555;

@11_PROCESS=3,85,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0655;

@11_PROCESS=3,END;

● Command:

@11_PROCESS=1,START,LOOPS,1; // to start process 1 for once. @11_PROCESS=1,STOP; // to stop process1

注意：:

如需设置电压输出流程，请使用命令：

@11_PROCESS=1,START,LOOPS,1;

通过流程启动和停止方式，用户可以更改电压、电流。

a3.4 通过CAN通信设置和读取

也允许用户通过CAN设置输出电压和读取电池电压及电流。

- 通过任意CAN工具将CAN线连接到电芯模拟器。

- 发送命令设置各电芯通道的输出电压。

- 通过CAN命令读取电压或电流。

- 详细命令请参阅《电芯模拟板-用户手册》

4. 技术规格

♦ 主要技术参数

4.1. 主要技术参数

| 模拟电压输出 | 参数 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 18 |
| 分辨率 | 16bit |
| 输出电压范围（常用/最大） | 0-7 V |
| 电压精度 | ±1m V |
| 充电电流 | 0-1A |
| 放电电流 | -500 to 500 mA |
| 电流精度 | 1mA/±5u A |

| 连接器接口 | 参数 |
| --- | --- |
| 以太网 | TCP/IP 10/100 Mbps链路 可编程源IP、网关和掩码IP |
| USB-C | USB 2.0 5V 供电 |
| CAN | 标准CAN协议，500Kbps |

| 环境 |  |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 10 – 90 RH% 非凝结 |
| 存储湿度 | And 5 – 95% RH 非凝结 |

5.常见问题

5.1 连接警告

- 点击并重试连接

- 检查USB/IP配置和设置，参见第2.4节

- 重新插拔连接器